Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Паліївка, вул. Покрова, 30

Точка відбору:	колодязь

| Назва показника, одиниці виміру | Нормативне значення показника | 2021 |  | 2023 |  | Метод випробовування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Результат випробовування | Невизначеність | Результат випробовування | Невизначеність |  |
| Мікробіологічні показники |  |  |  |  |  |  |
| Загальні коліформи, КУО/100 см3 | < 1 | > 1 | не визначалася | 10 | не визначається | ДСТУ 150 9308- 1:2005 |
| Escherichia Coli, КУО/100см3 | відсутність | присутні | не визначалася | не виявлено |  | ДСТУ 150 9308- 1:2005 |
| Органолептичні показники |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 60° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 20° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Присмак при 20° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Кольоровість, град | ≤35 | 13,41 | 2,15 | 20 | 10% | ГОСТ 3351-74 |
| Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі | ≤2,03 | 1,20 | 0,20 | 1,20 | 1,5% | ГОСТ 3351-74 |
| Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, од.рН | 6,5-8,5 | 7,39 | 0,24 | 7,2 | не визначається | ДСТУ 4077-2001 |
| Загальна жорсткість, моль/м3 | ≤ 10,0 | 9,69 | 0,58 | 4,30 | 4% | ДСТУ ISO 6059-2003 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | ≤ 1500 | 1222,0 | 20,78 |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| Хлориди, мг/дм3 | ≤350 | 89,34 | 12,51 | 49,6 | 5% | ДСТУ ISO 9297:2007 |
| Сульфати, мг/дм3 | ≤500 | 137,21 | 20,58 | 100,3 | 3% | ГОСТ 4389-72 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | ≤ 1,0 | <0,1 | не визначається | 0,161 | 10,7% | ГОСТ 4011-72 |
| Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |
| Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | ≤5,0 | 3,71 | 0,52 | 1,36 | 5% | ISO 8467:1993 |
| Амоній, мг/дм3 | ≤2,6 | 0,20 | 0,08 |  |  | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрити, мг/дм3 | ≤3,3 | <0,003 | не визначається | 0,03 | не визначається | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрати, мг/дм3 | ≤50,0 | 350,3 | 19,97 | 17,27 | 4% | ДСТУ 4078-2001 |
| Фториди, мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,27 | 0,03 | 0,18 | 4,20% | ГОСТ 4386-89 |
| Марганець, мг/дм3 | ≤0,5 | 0,016 | не визначається |  |  | ДСТУ ГОСТ 4974:2019* |
| Радіонукліди |  |  |  |  |  |  |
| Питома активність радону (Кп-222), Бк/кг | ≤100 | <1,4 | ±2,4 | 23 | ±2 | МИ активности радона в воде св.№ 40090.8К212 |